
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ___________________
	СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА
	НОМЕР: 

	
	
	ЛИСТ № 1
	ВСЕГО: 1

	НАЗВАНИЕ: Алгоритм применения ультрафиолетовых бактерицидных облучателей комбинированного типа ОБН 150
	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Операционные, реанимационные залы, процедурные, перевязочные, манипуляционные кабинеты

	ДЕЙСТВУЕТ С: июня 2018 года
	ЗАМЕНЯЕТ: вводится впервые
	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:
	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:

	СОСТАВИЛ: Заведующий отделом по санитарно-эпидемиологическим вопросам, врач-эпидемиолог ГБУЗ _______________ 
	УТВЕРДИЛ:
Главный врач ГБУЗ «ГВВ № 2 ДЗМ»
 ________________________ 
«___» ____________________2018 года


Цель внедрения. Целью внедрения СОП является стандартизация процессов при использовании ультрафиолетовых бактерицидных облучателей.
Ответственность. Контроль соблюдения требований СОП осуществляют: старшая медицинская сестра, главная медицинская сестра структурного подразделения.
Выборочный контроль выполнения протокола осуществляет врач-эпидемиолог.
Алгоритм применения ультрафиолетовых бактерицидных облучателей (установок) комбинированного типа ОБН-150
1. Убедиться в отсутствии людей в помещении.
2. Включить бактерицидный облучатель (установку) на заданное время согласно расчетам, но не менее 0,25 часа (15 минут) и не более 0,5 часа (30 минут).
3. При проведении генеральной уборки бактерицидный облучатель включается только по ее окончании.
4. По истечении времени работы выключить бактерицидный облучатель (установку).
5. Сделать запись в журнале регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки.

